微算機系統

小組專案報告

實驗一

組別： 18

班級、姓名與學號：

資工二 蕭耕宏 110590005

資工二 楊榮鈞 110590034

日期： 2022.09.27

- 實驗內容：

練習以VHDL邏輯函數方式實驗邏輯電路，使七段顯示器顯示出0~9,AbcdEF

- 實驗過程及結果：

預期實驗結果的真值表

根據上方真值表使用卡諾圖來化簡

卡諾圖化簡後設計出的電路

實驗的結果

基本題

進階題

- 程式碼

基本題

library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity Lab1_1 is port( SW:in std_logic_vector(3 downto 0); --SW(3)=W,SW(2)=X,SW(1)=Y,SW(0)=Z HEX0:out std_logic_vector(6 downto 0) ); end Lab1_1; architecture behavioral of Lab1_1 is --boolean begin --a HEX0(0) <= (SW(2) and not(SW(1)) and not(SW(0))) or (SW(3) and SW(2) and not(SW(1))) or (not(SW(3)) and not(SW(2)) and not(SW(1)) and SW(0)) or (SW(3) and not(SW(2)) and SW(1) and SW(0)); --b HEX0(1) <= (SW(3) and SW(1) and SW(0)) or (SW(2) and SW(1) and not(SW(0))) or (SW(3) and SW(2) and not(SW(0))) or (not(SW(3)) and SW(2) and not(SW(1)) and SW(0)); --c HEX0(2) <= (SW(3) and SW(2) and not(SW(0))) or (SW(3) and SW(2) and SW(1)) or (not(SW(3)) and not(SW(2)) and SW(1) and not(SW(0))); --d HEX0(3) <= (not(SW(2)) and not(SW(1)) and SW(0)) or (SW(2) and SW(1) and SW(0)) or (not(SW(3)) and SW(2) and not(SW(1)) and not(SW(0))) or (SW(3) and not(SW(2)) and SW(1) and not(SW(0))); --e HEX0(4) <= (not(SW(3)) and SW(0)) or (not(SW(3)) and SW(2) and not(SW(1))) or (not(SW(2)) and not(SW(1)) and SW(0)); --f HEX0(5) <= (SW(3) and SW(2) and not(SW(1))) or (not(SW(3)) and not(SW(2)) and SW(0)) or (not(SW(3)) and not(SW(2)) and SW(1)) or (not(SW(3)) and SW(1) and SW(0)); --g HEX0(6) <= (not(SW(3)) and not(SW(2)) and not(SW(1))) or (not(SW(3)) and SW(2) and SW(1) and SW(0)); end behavioral;

加分題

library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity Lab1_2 is port( SW2:in std_logic_vector(3 downto 0); --SW(3)=W,SW(2)=X,SW(1)=Y,SW(0)=Z HEX2:out std_logic_vector(6 downto 0); SW1:in std_logic_vector(3 downto 0); --SW(3)=W,SW(2)=X,SW(1)=Y,SW(0)=Z HEX1:out std_logic_vector(6 downto 0); SW0:in std_logic_vector(3 downto 0); --SW(3)=W,SW(2)=X,SW(1)=Y,SW(0)=Z HEX0:out std_logic_vector(6 downto 0) ); end Lab1_2; architecture behavioral of Lab1_2 is --boolean begin --a HEX2(0) <= (SW2(2) and not(SW2(1)) and not(SW2(0))) or (SW2(3) and SW2(2) and not(SW2(1))) or (not(SW2(3)) and not(SW2(2)) and not(SW2(1)) and SW2(0)) or (SW2(3) and not(SW2(2)) and SW2(1) and SW2(0)); --b HEX2(1) <= (SW2(3) and SW2(1) and SW2(0)) or (SW2(2) and SW2(1) and not(SW2(0))) or (SW2(3) and SW2(2) and not(SW2(0))) or (not(SW2(3)) and SW2(2) and not(SW2(1)) and SW2(0)); --c HEX2(2) <= (SW2(3) and SW2(2) and not(SW2(0))) or (SW2(3) and SW2(2) and SW2(1)) or (not(SW2(3)) and not(SW2(2)) and SW2(1) and not(SW2(0))); --d HEX2(3) <= (not(SW2(2)) and not(SW2(1)) and SW2(0)) or (SW2(2) and SW2(1) and SW2(0)) or (not(SW2(3)) and SW2(2) and not(SW2(1)) and not(SW2(0))) or (SW2(3) and not(SW2(2)) and SW2(1) and not(SW2(0))); --e HEX2(4) <= (not(SW2(3)) and SW2(0)) or (not(SW2(3)) and SW2(2) and not(SW2(1))) or (not(SW2(2)) and not(SW2(1)) and SW2(0)); --f HEX2(5) <= (SW2(3) and SW2(2) and not(SW2(1))) or (not(SW2(3)) and not(SW2(2)) and SW2(0)) or (not(SW2(3)) and not(SW2(2)) and SW2(1)) or (not(SW2(3)) and SW2(1) and SW2(0)); --g HEX2(6) <= (not(SW2(3)) and not(SW2(2)) and not(SW2(1))) or (not(SW2(3)) and SW2(2) and SW2(1) and SW2(0)); ----1 --a HEX1(0) <= (SW1(2) and not(SW1(1)) and not(SW1(0))) or (SW1(3) and SW1(2) and not(SW1(1))) or (not(SW1(3)) and not(SW1(2)) and not(SW1(1)) and SW1(0)) or(SW1(3) and not(SW1(2)) and SW1(1) and SW1(0)); --b HEX1(1) <= (SW1(3) and SW1(1) and SW1(0)) or (SW1(2) and SW1(1) and not(SW1(0))) or (SW1(3) and SW1(2) and not(SW1(0))) or (not(SW1(3)) and SW1(2) and not(SW1(1)) and SW1(0)); --c HEX1(2) <= (SW1(3) and SW1(2) and not(SW1(0))) or (SW1(3) and SW1(2) and SW1(1)) or (not(SW1(3)) and not(SW1(2)) and SW1(1) and not(SW1(0))); --d HEX1(3) <= (not(SW1(2)) and not(SW1(1)) and SW1(0)) or (SW1(2) and SW1(1) and SW1(0)) or (not(SW1(3)) and SW1(2) and not(SW1(1)) and not(SW1(0))) or (SW1(3) and not(SW1(2)) and SW1(1) and not(SW1(0))); --e HEX1(4) <= (not(SW1(3)) and SW1(0)) or (not(SW1(3)) and SW1(2) and not(SW1(1))) or (not(SW1(2)) and not(SW1(1)) and SW1(0)); --f HEX1(5) <= (SW1(3) and SW1(2) and not(SW1(1))) or (not(SW1(3)) and not(SW1(2)) and SW1(0)) or (not(SW1(3)) and not(SW1(2)) and SW1(1)) or (not(SW1(3)) and SW1(1) and SW1(0)); --g HEX1(6) <= (not(SW1(3)) and not(SW1(2)) and not(SW1(1))) or (not(SW1(3)) and SW1(2) and SW1(1) and SW1(0)); ----0 --a HEX0(0) <= (SW0(2) and not(SW0(1)) and not(SW0(0))) or (SW0(3) and SW0(2) and not(SW0(1))) or (not(SW0(3)) and not(SW0(2)) and not(SW0(1)) and SW0(0)) or (SW0(3) and not(SW0(2)) and SW0(1) and SW0(0)); --b HEX0(1) <= (SW0(3) and SW0(1) and SW0(0)) or (SW0(2) and SW0(1) and not(SW0(0))) or (SW0(3) and SW0(2) and not(SW0(0))) or (not(SW0(3)) and SW0(2) and not(SW0(1)) and SW0(0)); --c HEX0(2) <= (SW0(3) and SW0(2) and not(SW0(0))) or (SW0(3) and SW0(2) and SW0(1)) or (not(SW0(3)) and not(SW0(2)) and SW0(1) and not(SW0(0))); --d HEX0(3) <= (not(SW0(2)) and not(SW0(1)) and SW0(0)) or (SW0(2) and SW0(1) and SW0(0)) or (not(SW0(3)) and SW0(2) and not(SW0(1)) and not(SW0(0))) or (SW0(3) and not(SW0(2)) and SW0(1) and not(SW0(0))); --e HEX0(4) <= (not(SW0(3)) and SW0(0)) or (not(SW0(3)) and SW0(2) and not(SW0(1))) or (not(SW0(2)) and not(SW0(1)) and SW0(0)); --f HEX0(5) <= (SW0(3) and SW0(2) and not(SW0(1))) or (not(SW0(3)) and not(SW0(2)) and SW0(0)) or (not(SW0(3)) and not(SW0(2)) and SW0(1)) or (not(SW0(3)) and SW0(1) and SW0(0)); --g HEX0(6) <= (not(SW0(3)) and not(SW0(2)) and not(SW0(1))) or (not(SW0(3)) and SW0(2) and SW0(1) and SW0(0)); end behavioral;

- 本次實驗過程說明與解決方法:

實驗過程:

基本題是先利用老師給的真值表，並用卡諾圖化簡出七段顯示器每一個接腳的布林代數式(包含開關)，再使用VHDL寫出這些接腳的布林代數式完成這次實作。

進階題是利用基礎題的VHDL的寫法套用到3個開關和3個七段顯示器上面，然後改變一些變數，完成此次實作。

我們遇到的困難是我們一開始的做法是用if去實作這次實驗，沒有用到布林函數去實作。

解決方法:

在發現使用錯誤的方法實作之後，即時利用老師給的真值表去用卡諾圖化到最簡布林代數式，再用最簡的布林代數式去寫VHDL實作這次電路。