微算機系統

小組專案報告

實驗五

組別： 18

班級、姓名與學號：

資工二 蕭耕宏 110590005

資工二 楊榮鈞 110590034

日期： 2022.11.08

- 實驗內容：

利用GENERIC以及PROCESS內的FOR LOOP完成8位元左/右移位暫存器。

其中需要設定clock、clear、load、平行輸入、串列輸入、左/右移、暫存器輸出。

暫存器的輸出用LED來顯示。

- 實驗過程及結果：

D型正反器的真值表

設計的電路

(code concept 是指左右移位的部分)

實驗的結果

進階題

| sdi = 0, clear = 1, lr_sel = 0, load = 1, di = 0110 1001 (並列) | sdi = 0, clear = 0, lr_sel = 0, load = 1, di = 0110 1001 (並列) |
| --- | --- |
| sdi = 1, clear = 1, lr_sel = 0 (左移), load = 0, di = 0110 1001 (有先clear過才串列) | sdi = 1, clear = 1, lr_sel = 0 (左移), load = 0, di = 0110 1001 (接著左邊圖) |
| sdi = 0, clear = 1, lr_sel = 0 (左移), load = 0, di = 0110 1001 (接著右上圖) | sdi = 1, clear = 1, lr_sel = 0 (左移), load = 0, di = 0110 1001 (接著左邊圖) |
| sdi = 1, clear = 1, lr_sel = 1 (右移), load = 0, di = 0110 1001 (有先clear過才串列) | sdi = 1, clear = 1, lr_sel = 1 (右移), load = 0, di = 0110 1001 (接著左邊圖) |
| sdi = 0, clear = 1, lr_sel = 1 (右移), load = 0, di = 0110 1001 (接著右上圖) | sdi = 1, clear = 1, lr_sel = 1 (右移), load = 0, di = 0110 1001 (接著左邊圖) |
| sdi = 1, clear = 0, lr_sel = 0, (左移) load = 0, di = 0110 1001 (clear) | sdi = 1, clear = 0, lr_sel = 1, (右移) load = 0, di = 0110 1001 (clear) |

- 程式碼

進階題

Lab5_1.vhd

library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity Lab5_1 is generic (N : integer := 8); port( clk : in std_logic; clear : in std_logic; load : in std_logic; lr_sel : in std_logic; di : in std_logic_vector(N-1 downto 0); sdi : in std_logic; qo : buffer std_logic_vector(N-1 downto 0) ); end; architecture behavioral of Lab5_1 is begin process begin wait until clk'event and clk = '1'; if clear = '0' then qo <= "00000000"; else if load = '1' then qo <= di; else if lr_sel = '1' then --right for i in 0 to N-2 loop qo(i) <= qo(i+1); end loop; qo(N-1) <= sdi; else --left for i in N-1 downto 1 loop qo(i) <= qo(i-1); end loop; qo(0) <= sdi; end if; end if; end if; end process; end behavioral;

- 本次實驗過程說明與解決方法:

實驗過程:

本次實驗是實作一個8 bit的左/右移位暫存器。

做法是使用generic和process內的for去完成這次的左/右移位暫存器。

我們的做法是：

1. 用generic宣告N=8(預設8bits)，然後再用老師教我們的wait until clk'event and clk = '1';讓左/右移位暫存器是正緣觸發。

2. 我們在觸發正緣的code底下用if優先處理clear，讓clear = 0的時候，清空的所有暫存器，讓所有輸出為0。

3. 再用if處理load(平行輸入)，當load = 1的時候平行輸入，如果load = 0那就開始決定要左移還是右移lr_sel = 1(右移) lr_sel = 0(左移)，決定好要左移還是右移之後，用for loop產生左移/右移，最後再用sdi(串列輸入)輸入最左/右邊位元。

4. 把每個暫存器的輸出接到LED燈上輸出。

實作過程中有遇到一點點小問題，就是我們對quartus的process的語法有問題，像是process的後面不接括弧是不是可以執行的。另外，我們討論要不要做port map，而浪費了一大段時間。

解決方法:

1. 我們用老師的code去執行(process後面沒括弧)，執行過後沒有出現錯誤，然後有去詢問助教process(clk)和process沒加(clk)，用wait until (clk'event and clk = '1')去寫的區別是什麼。

2. 我們用老師給的entity和配分方式推測出老師應該是讓我們用一個vhd檔完成，最後有再跟助教確認過，可以用一個vhd檔完成，不用使用到component。