微算機系統

小組專案報告

實驗六

組別： 18

班級、姓名與學號：

資工二 蕭耕宏 110590005

資工二 楊榮鈞 110590034

日期： 2022.11.22

- 實驗內容：

利用type設定state_type來進行切換狀態，來實現基本FSM狀態機。(可使Mealy或Moore)

利用按鈕改變clock觸發事件並以w(switch)來切換輸入訊號，用LED來顯示FSM狀態機的3bits輸出。

- 實驗過程及結果：

Moore狀態圖

實驗的結果

| reset=1, w=d, output=”000” (S0), state=S0 | reset=0, w=0, output=”000” (S0), state S0 -> S0 |
| --- | --- |
| reset=0, w=1, output=”001” (S1), state S0 -> S1 | reset=0, w=0, output=”010” (S2a), state S1 -> S2a |
| reset=0, w=d, output=”100” (S3), state S2a -> S3 | reset=0, w=0, output=”001” (S1), state S3 -> S1 |
| reset=0, w=1, output=”011” (S2b), state S1 -> S2b | reset=0, w=d, output=”100” (S3), state S2b -> S3 |
| reset=0, w=1, output=”101” (S4), state S3 -> S4 |  |

- 程式碼

進階題

Lab6.vhd

library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity Lab6 is port( clk,reset,w : in std_logic; output : out std_logic_vector(2 downto 0) ); end Lab6; architecture behavior of Lab6 is type state_type is (S0,S1,S2a,S2b,S3,S4); signal S_now,S_next : state_type; begin process(w,S_now) begin case S_now is when S0 => if w = '0' then S_next <= S0; else S_next <= S1; end if; when S1 => if w = '0' then S_next <= S2a; else S_next <= S2b; end if; when S2a => S_next <= S3; when S2b => S_next <= S3; when S3 => if w = '0' then S_next <= S1; else S_next <= S4; end if; when S4 => S_next <= S4; when others => S_next <= S0; end case; end process; process(clk,reset) begin if (reset = '1') then S_now <= S0; --S0 elsif (clk'event and clk = '1') then S_now <= S_next; end if; end process; output <= "000" when S_now = S0 else "001" when S_now = S1 else "010" when S_now = S2a else "011" when S_now = S2b else "100" when S_now = S3 else "101" when S_now = S4 else "000"; end behavior;

- 本次實驗過程說明與解決方法:

實驗過程:

本次實驗是實作一個FSM狀態機，我們一開始想使用attribute來手動指定狀態的使用者定義特性(string)給output值，但在給output值的時候，因為型態不符合不能動，於是我們把狀態的定義特性改成std_logic_vector(2 downto 0)，結果在entity的時候直接爛掉。最後因為我們還想用attribute，所以我們把狀態的定義特性設回string，output直接用when-else根據現在的state狀態給值。做完後，我們發現attribute的地方沒有用到，所以就把attribute刪掉了。

我們是用Moore來實作這次的Lab。我們先用type設定state_type 來切換狀態，根據目前狀態(S_now，前一個狀態)和w來決定下一個狀態(S_next，現在的狀態)是什麼。

接下來再根據reset決定現在的狀態要不要回到S0，要是沒有觸發reset就根據clock的觸發讓目前的狀態進入下一個狀態(S_now <= S_next，進入到現在的狀態)。

最後再根據現在的狀態(S_now)來決定output是什麼。

我們遇到的問題是不太確定Moore和Mealy如何在程式中分辨。

解決方法:

我們去詢問老師，老師說Moore是根據現在的狀態來輸出，mealy則是根據輸入和狀態來決定輸出。